济宁医学院太白湖校区20161202教学楼有线听力广播线路更换布线项目询价采购公告

一、项目内容

济宁医学院太白湖校区20161202教学楼有线听力广播线路更换布线项目，该项目主要用于国家级考试听力测试广播，采购清单详见“附件”。

二、招标要求

1、投标人要求

（1）在中华人民共和国境内登记注册成立，具有独立法人资格，具备经营相关产品的业务范围；

（2）具有良好的资金及财务状况；

（3）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。

2、项目概况及服务要求

（1）太白湖校区教学楼有线听力广播线缆布线设计，分布于1-6层，每层教室12-13个，分南、北各1个走廊，每个走廊东西走向约200米，有线听力广播的控制室位于教学楼7层725房间。线路布局方案如下：

① 主线路（纵向）：自控制室到每楼层中部，拟使用2*2.5的双绞屏蔽电缆、外包氧化锌铁管（20#，厚度1.2），形成广播系统信号传输主干道。

② 分支线路（横向）：自各楼层主线路到每个教室（教室间不得串联），拟使用2*1.0的双绞屏蔽电缆、外包PVC管（20#）、天花板上40cm处沿墙壁固定后延伸，自分支线路至吸顶音响连接处电缆改用氧化锌铁管（20#，厚度1.2）外包，形成广播系统分支信号传输线路。

（2）中标人在招标人指定的时间、地点足量供货并安装完毕，中标人承担运费。（合同签订后7个日历日内完工，广播系统正常运行）

（3）确保产品及施工质量，坚决杜绝假货、残次品。

3、开标时间及地点

2016年 12月02日，周五上午09:30，济宁医学院太白湖校区办公楼109房间。

4、报价要求

（1）不得更改产品采购清单。

（2）结算方式：货到施工完毕，验收合格后支付全款。

三、其他

1、报送样品时间：开标当天递交投标文件时。

2、样品接收地点：开标现场。

3、报价方式：一次性报价，投标人密封后于开标时间带至开标现场。

4、评标方式：满足招标文件及参数要求，低价中标。

5、报价材料：由企业营业执照复印件（加盖公章）、税务登记证（加盖公章）、授权委托书（法人签章）、报价单等组成，无论中标与否，报价材料概不退还。

6、项目联系人：济宁医学院资产管理处招标办公室

王老师 0537-3616129

技术及施工咨询：李老师 0537-3616206

济宁医学院资产管理处

2016-11-28

附件：

授权委托书

本人授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加“济宁医学院太白湖校区20161202教学楼有线听力广播线路更换布线”项目投标活动。委托代理人在开标、评标、合同洽谈及签字过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事处。我均予以承认并承担相应的权力和义务。

委托代理人无转委托。

特此委托

委托代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字、盖章）：

年   月   日