耗材采购要求一览表及技术规格

一、耗材需求一览表

| 产品名称 | 产品名称 | 数量 | 规格 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基因芯片试剂盒 | DNA扩增试剂酶 | 1 | 400人份/套 | DNA扩增试剂盒： 1满足复杂的基因组DNA高度多重化的SNP分型检测需要； 2、适用于AffymetrixCytoScan HD Array和CytoScan 750K Array； 3、确保全基因组范围内无偏差性扩增。 |
|  | 基因芯片耗材 | 4 | 24人份/套 | CytoScan750K芯片试剂盒： 具有75万个探针，探针密度适中，可检测染色体微缺失和重复、三倍体等，更适用于反复流产的遗传学检查。 |

| 序号 | 试剂性能要求 |
| --- | --- |
| 一 | DNA扩增试剂 |
| （一） | 功能： |
| 1 | 产前胎儿样本DNA扩增：使用孕妇羊水标本，以胎儿全基因组DNA片段为模板，扩增胎儿DNA的浓度，使其符合高密度基因芯片等分子遗传学检测分析要求。 |
| （二） | 参数 |
| 1 | 扩增原理：使用聚合酶链式扩增原理，符合要求的酶应具有高耐热、高特异性及高扩增效率。 |
| 2 | 扩增性能：应确保在最佳使用浓度下，30个PCR热循环及1个小时内，将模板DNA浓度扩增10倍以上。 |
| 3 | 高密度芯片兼容：完美搭配高密度基因芯片使用，有成熟的检测体系和配比试剂盒，并通过高密度芯片检测性能测试，无需额外摸索条件。 |
| 二 | 高密度基因检测芯片 |
| （一） | 功能： |
| 1 | 产前胎儿遗传病检测：使用孕妇羊水标本，检测胎儿全基因组范围的微缺失、微重复、杂合性缺失等导致的遗传病，遗传病种类超过300种。 |
| 2 | 受精卵植入前遗传病筛查：使用受精卵囊胚层细胞样本，检测全基因组范围的微缺失、微重复、杂合性缺失等导致的遗传病，遗传病种类超过300种。 |
| 3 | 儿童遗传病检测：智力障碍、发育迟缓、孤独症谱系儿童可以使用患儿外周血，检测全基因组微缺失、微重复、杂合性缺失等导致的遗传病，遗传病种类超过300种。 |
| （二） | 参数 |
| 1 | 基因芯片生产采用光蚀刻原位合成技术，以保证芯片质量的稳定性，探针序列无批间差异。 |
| 2 | 针对每个检测目标采用多段探针设计，使得实验结果获得多重数据的坚强支撑，提高检测结果的特异性、重复性。 |
| 3 | 芯片采用单色标记体系，避免双色法标记因温度不稳定导致的结果异常。 |
| 4 | 芯片包含SNP和CNV两种探针：芯片超过750，000个分析探针，包括550，000个非多态性探针和200，000个SNP探针，两种探针可以互相印证，保障分析结果准确性。 |
| 5 | 芯片探针基因覆盖度：ISCA基因覆盖度1,099bp，癌基因覆盖度 1,269bp，OMIM疾病基因覆盖度 2,204bp，X染色体上的OMIM疾病基因覆盖度1,287bp，RefSeq基因覆盖度 1,737bp。 |
| 6 | 芯片拷贝数异常（CNV）分辨率可以到200kb，支持微缺失、微扩增的检测。 |
| 7 | 突破传统方法无法检测杂合性缺失（LOH）这一现象，高密度的SNP探针可以实现全染色体LOH、UPD、IBD的检测。 |
| 8 | 可精确定位染色体异位的断裂点位置。 |
| 9 | 可检测20%及以上比例的样品的嵌合性和DNA样品的异质性。 |
| 10 | 试剂盒配文库制备试剂耗材，保障检测数据的稳定性。 |
| 11 | 可实现全自动芯片杂交、洗涤染色、扫描芯片，避免人为操作误差。 |
| 12 | 可用ChAS软件分析，可以实现标准化数据处理和分析，客观判读，检测结果稳定可靠。 |
| 三 | 具体服务要求 |
| 1 | 提供染色体微阵列基因分析实验的操作培训服务，直至实验操作人员能完全独立完成实验操作。 |
| 2 | 提供染色体微阵列分析实验结果的数据分析培训服务，并对后续疑难实验结果提供数据分析服务。 |
| 3 | 定期安排技术支持人员回访，负责解决实验室相关技术问题。 |
| 4 | 协助实验室对整个实验质量控制体系进行监控，免费提供排查异常情况原因等附加服务。 |
| 5 | 为保证投标人具有真实服务能力，要求投标人提供省内3家，全国6家以上本次招标货物的服务单位名单，并提供相关证明文件。 |
| 6 | 投标人所投标货物应具有生产厂家出具的授权书。 |
| 四 | 供货及安装要求 |
| 1 | 交货期：签订合同之日起30天供货。 |
| 2 | 货物应按有关要求进行包装，运输损坏由投标人负责。 |
| 3 | 投标人负责安排运输，运输费由投标人承担。 |
| 5 | 投标人装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，投标人应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。 |
| 6 | 所有货物验收结束投入试用一个月内，若发现质量问题，投标人应免费进行更换，若之后再次发生同类问题，采购人有权向投标人追究违约责任。 |
| 五 | 售后服务方案 |
| 1 | 投标人应在投标文件中详细说明所投货物的质量保证期、发生损坏的响应时间以及更换货物等售后服务的承诺，包括售后服务机构、售后服务地点、售后服务团队成员、售后服务响应时间、售后服务措施及内容等。 |
| 2 | 投标人应在投标文件中就培训作出明确的承诺，必须免费培训操作人员。制定详细的培训计划并确保使用人员能够正确操作。 |
| 六 | 提供本地化数据管理服务软件，可实现产前诊断的数据统计分析。 |
| 1 | 后期免费提供软件升级、维护和保养。 |
| 2 | 免费提供检测必须的耗材。 |