QF-PCR 快速产前诊断参数

1、获批国家食品药品监督管理总局（NMPA）体外诊断试剂三类证；

2、采用STR遗传位点进行多重PCR扩增，并对扩增产物进行毛细管电泳分析，通过STR位点基因峰的数量或等位基因峰面积比值判断21、18、13、X、Y五大染色体非整倍体情况。

3、快速产前诊断，NMPA批准范围包括 5 种染色体非整倍体分析，即 21、18、13、X 和 Y 染色体的非整倍体综合征分析；

4、作为体外诊断试剂，与“金标准”染色体核型分析方法进行对照实验，本试剂盒灵敏度 100%，特异性 100%，准确度 100%，Kappa 值为 1.000；

5、临床应用范围广，可用于产前诊断、母血污染检测及辅助流产组织检测，为 保证母血污染精准判断，建议获证位点不低于 20 个，且覆盖21、18、13、X、Y五条染色体；

6、检测流程简单快速，从样本到检测结果耗时不超过 5 小时，无需细胞培养；

7、检样本 DNA 浓度的最低检出量为 10 ng/μL；

8、提供配套的核酸提取或纯化试剂盒，核酸提取或纯化试剂盒应具备医疗器械备案；

9、产品试剂盒主要成分包括 QF-PCR 反应试剂、阴阳性质控品；

10、自动化程度高，软件定量分析结果，无人为误差干扰；产品适用于 GeneMapper 软件，使结果容易解读及报告；

11、试剂盒规格为 50 人份/盒，保质期 6 个月，保存于-20±5℃，PCR 反应液应避光保存，本试剂盒适应 ABI 公司基因分析仪；

12、免费提供疑难实验结果咨询服务。

13、价格随着市场波动适时调整。