试剂盒、耗材参数

1、华夏白金试剂盒：（1）25个位点中包括23个常染色体STR：D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、vWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D位点和两个性别标记位点Amelogenin和YIndel。可以完全涵盖2017年CODIS强制执行的20个核心位点和现有国家数据库的支持的21个STR位点。（2）、扩增引物经过合成和纯化流程优化，可以生成更加清晰的电泳背景图。（3）、无需提取或纯化，直接使用血样采集卡上的血样和口腔拭子样本进行扩增，适合多种采集卡材质。（4）、采用六色荧光技术，实现了一色荧光标记分子量内标，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。（5）、包含12个扩增长度小于220bp的Mini位点（6）、在25ul扩增体系中，200反应包装。

2、橙黄色荧光标记分子量内标：LIZGS-500荧光标记，用于标记DNA扩增片段500以内大小。

3、基因分析仪液体分析POP4胶（384）：POP4胶，3500型系列测序仪使用，即插即用，条码标签可实现整个操作过程中对样品和试剂的完整追踪，用于SNP分型、测序及法医STR分析等，384反应/盒

4、HI-DI甲酰胺：高纯甲酰胺，用于毛细管电泳。

5、阳/阴极缓冲液 3500型：阳/阴极缓冲液，3500型系列测序仪使用，即插即用，无需稀释，条码标签可实现整个操作过程中对样品和试剂的完整追踪。

6、GLOBALFILER 24位点试剂盒：常染色体案件检验试剂盒（24位点）：疑难降解检材试剂盒，六色荧光，24位点扩增。

7、YFILER PLUS 试剂盒：（1）.六色荧光，检测的 Y STR 基因座 27 个，包括 DYS576 、DYS389I 、 DYS635 、 YS389II 、 DYS627 、 DYS460 、 DYS458 、DYS19 、 YGATA H4 、 DYS448 、 DYS391 、 DYS456 、 DYS390 、DYS438 、 DYS392 、 DYS518 、 DYS570 、 DYS437 、 DYS385 、DYS449 、 DYS393 、 DYS439 、 DYS481 、 DYF387S1 、 DYS533（2）.包括 11 个mini STR 提高对降解检材的鉴定能力 （扩增子片段长度小于220 bp的为mini-STR )（3）.通用型试剂 建库和筛查，检案（例如混合样品）均适用，男女混合比可达1:2000 （4）.所有基因座的等位基因都经过审查，含有最佳的allelic ladder，整合国际数据库内已有的全部信息，协助数据自动化判读。包含中国的少数民族地区的稀有等位。

8、Identifiler Plus：单管同时扩增16个位点：包括15个个体识别位点以及一个性别鉴定位点Amelogenin。200 人份/盒，试剂盒包括D8S1179、D21S11、D7S811、CSFIPO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、vWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、Amelogenin 基因座。

9、洗泵液：电泳环境清洗溶液，用于毛细管电泳。

10、3730-POP7：3730系列高通量测序仪电泳聚合胶，用于毛细管电泳，25毫升/瓶，可运行960个反应批次。

11、3730缓冲液（10倍浓度）：3730系列高通量测序仪电泳缓冲液，用于毛细管电泳，250毫升/瓶，可做10倍稀释。

12、3730-48道毛细管：3730系列高通量测序仪电泳毛细管，用于毛细管电泳，48道/套，可运行1000次以上。