济宁医学院20211012保卫处监控录像存储设备采购项目

采购公告

一、项目内容

因工作需要,我院拟询价购置重点防控区域监控录像存储设备，欢迎各供应商参与报价。

二、招标要求

1、投标人要求

（1）满足政府采购法第二十二条规定；

（2）在中华人民共和国境内登记注册成立，具有独立法人资格，具备经营相关产品的业务范围；

（3）具有良好的资金及财务状况；

（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。

2、产品规格、采购数量

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 需求数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络硬盘录像机 | - 支持接入64路，单盘支持8T，最大支持16盘位。 - 支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。 - 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件。 - 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加。 - 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志。 - 支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件。 - 配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志。 - 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。 - 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段。 - 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件（以公安部检测报告为准）。 - 支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息。 - 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面。 - 配合全局摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位。 - 支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息。 - 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报。 - 支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储。 - 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁4种OSD属性。 - 支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片。 - 支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能。 - 可通过IE预览和回放双目摄像机的立体声。 - 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）。 | 1台 |
| 2 | 硬盘 | WD84PURU-64,8TB,5640RPM,3.5，8T监控级硬盘。 | 10块 |

采购预算：3万元（总报价不得超出采购预算，否则报价为无效报价）。

3、报价截止时间

2021年10月15日，中午12：00。

4、报价及要求

（1）学校现有监控设备品牌为海康威视，新购置的存储设备需兼容学校原监控平台。产品质量、技术参数不得出现负偏离，供应商提供送货及安装服务。

（2）结算方式：货到验收合格后，供应商向采购人出具真实有效的普通发票，采购人向供应商支付货物全款。

（3）供应商在采购人指定的时间、地点供货并安装，供应商承担运费。

（4）供应商应在报价材料中明确产品品牌、型号、技术参数、单价、总价、质保期等，并备注联系人及联系方式。

（5）确保产品质量，坚决杜绝假货、残次品。

三、其他

1、报价方式：一次性报价，投标人自行制作报价单电子版后于报价截止时间前发电子邮件至jnmczbb@126.com，邮件名称请注明“XX公司关于济宁医学院20211012保卫处监控录像存储设备采购项目报价材料”，报价单需注明产品供货时间。

2、成交方式：满足要求，低价成交。

3、报价材料：由企业营业执照复印件（加盖公章）、报价单（加盖公章）、联系人及联系方式等组成，无论成交与否，报价材料概不退还。

4、项目联系人：济宁医学院资产管理处招标办公室

史老师 ：0537-3616129

5、勘察现场及技术咨询联系人：济宁医学院保卫处

宋老师：0537-3616150

济宁医学院资产管理处

2021年10月12日