产品技术说明

1、小鼠IVC笼具     PSU      型号：GF56笼一拖一       智能型触摸屏

包括：1、不锈钢笼架

规格：1620×500×1800mm   7层×8笼=56笼           1台

不锈钢方管   25×25×1.5mm   异形管厚：1.5mm      材质：不锈钢进口304

★2、IVC主机（智能型触摸屏）

规格：310×550×1450mm                              1台

# 3、IVC笼盒（鼠盒采用进口PSU透明材料）

规格：400×180×180mm                              56套

配置

独立送风隔离笼具（IVC）由4个部分组成：送风系统、排气系统、笼架、鼠盒。风机采用原装德国进口EBM风机，高效过滤器采用中日合资华泰公司生产，压差表采用美国原装进口。笼架采用进口不锈钢304异型管。鼠盒原料采用进口PSU透明材料。鼠盒和所有密封材料采用硅橡胶耐酸耐碱高温150℃压力15磅半小时不变形。

技术参数

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 电源 | 220V，50Hz |
| 功率 | 200W |
| 排气量 | 200m3/h |
| 换气次数（次/小时） | 0～70（可调） |
| 气流速度(m/s) | ≤0.18 |
| 梯度压差(Pa) | 0～50（可调） |
| 空气洁净度(级) | <100级 |
| 落下菌数(个/四小时) | 0 |
| 噪声(dB) | <55 |

特点

1、机箱电器符合国家电气安全标准，电源为220V，压力传感器、EBM风机均为进口产品；

2、笼架采用不锈钢304管制造、表面抛光，内壁表面平滑，焊点无毛刺。整个笼架需外形美观，牢固稳定，移动方便；

3、其它部位（主机箱）材料采用不锈钢304材质表面抛光，内壁表面平滑，焊点无毛刺；

4、附带计时器，提醒用户及时更换高效过滤器；

5、具有停电、设备故障和温湿度超限等多项报警辅助功能，停电报警提醒用户打开生命窗；

★6、主机需采用全液晶显示、控制；主机采用全不锈钢外壳，紧凑型设计，斜面操作界面，符合人体工程学，顶部回风管道可根据笼架高度进行调节，内置德国EBM低噪音风机，智能控制模块，温湿度及压差自动报警系统，7寸HMI真彩触摸屏，系统采用RS485数字通讯系统，通讯协议为Modbus协议，可将每台IVC数据传输到办公电脑（监控电脑）上，并能通过电脑对每台IVC数据进行修改，实现真正意义上的办公自动化。小型主机，能使实验室空间得到充分利用，规格：310×550×1450mm。

★7、笼架进风、排风管孔采用冲压式结构，方便拆卸、清洗；

★8、笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动，使取下笼盒时无丝毫外泄，防止相互感染；笼盒与笼架进排风嘴为非侵入式结构 。

★ 9、笼架导轨上有笼盒入位的指示装置。笼架的两侧纵向带有坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D…，方便笼盒位置的准确记录。

★ 10、笼盒采用侧密封结构、与笼架要连接紧密，密封性好，产品在置于普通环境中使用时，笼盒内能始终保持SPF 级空气洁净度；

11、小鼠笼架：规格：1620×500×1800mm ；7层×8笼=56笼×1台；

★12、小鼠笼盒原料采用PSU透明材料，规格：400*180*180mm;密封性好，透明性好，采用硅橡胶耐酸、耐碱高温；硅胶密封条可同时高压灭菌；不锈钢半网罩：钢丝直径Φ1.8mm-Φ4.0mm，钢丝材质为1Cr18Ni9；可插记录卡片，便捷开启式搭扣。

★13、笼盒顶部设有压紧式超大生命窗（直径135mm），四周带有密封压槽，覆盖0.2µm高效过滤膜；笼盒采用侧密封结构。

14、笼盒瓶口阀为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门；

★15、外置式饮水瓶，容积300ml，方形带液位刻度，材质采用进口PSU透明材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质，电抛光处理，无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象；

★16、笼搭扣材质为航天工程塑料PA66，一体式，轻盈快捷，开启方便，不易变形损坏，使用寿命长。具有实用新型专利证书，只需在盒盖两端用指尖轻轻一点，就能打开盒盖。