CN3407条码打印机

采购数量：2台（济宁医学院太白湖校区、日照校区各一台）

采购预算：3500元/台，合计7000元

规格参数：

| 打印模式 | 热感式/热转式 |
| --- | --- |
| 分辨率 | 300dpi(12dots/mm) |
| 打印速度 | 2， 3， 4ips 可选用 ; |
| 最大打印宽度 | 104 mm (4.09") |
| 最大打印长度 | 1,016 mm (40") |
| 机壳 | ABS 塑料 |
| 体积尺寸 | 224 mm (W) x 186 mm (H) x 294 mm (D) |
| 内部纸卷最大尺寸 | 127 mm (5") 外径 |
| 纸张长度（切刀模式） | 25.4 ~ 1,016 mm (1" ~ 40") |
| 中央处理器 | 32-bit RISC CPU |
| 记忆体 | 4 MB Flash memory 8 MB SDRAM SD卡内存扩充槽 |
| 通讯端口 | USB 2.0、串口、网口、并口 |
| 电源规格 | 电压自动切换电源供应器 (外接式) |
| 操作面板 | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3种颜色) |
| 感测器 | 穿透式 (纸张间距) 、反射式 (黑线标记) 、印字头抬起、碳带结束 |
| 内建字型 | 八种点阵英数字型 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字体及True Type Font字型产生器 可透过软件下载Windows字型使用 |
| 条码 | 一维条形码 : Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14, Code11, China Post 二维条形码 : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec |
| 字型及条码旋转 | 0°, 90°, 180°, 270° |
| 指令集 | TSPL-EZ |
| 纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸...等 |
| 纸张卷绕类型 | 外卷式纸卷 |
| 纸张宽度 | 20 ~ 118 mm (0.78" ~ 4.6") |
| 纸张厚度 | 0.06 ~ 0.254 mm (2.3 ~ 10 mil) |
| 纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5") |
| 纸张最小长度 | 5 mm (0.4") |
| 纸张长度（脱纸模式） | 25.4 ~ 152.4 mm (1" ~ 6") |
| 环境条件 | 操作环境: 5 ~ 40℃ (41 ~ 104℉), 25 ~ 85% 湿度 (非凝结) 储存环境: -40 ~ 60℃(-40 ~ 140℉), 10 ~ 90% 湿度 (非凝结) |
| 安规认证 | FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TUV/Safety, CCC |
| 标准配件 | Windows 卷标编辑软件, 驱动程序及操作手册光盘 快速安装指南 USB传输线 电源线 外接式电压自动切换电源供应器 碳带卷轴 纸卷轴、纸卷固定板 碳带回收纸筒快速安装指南 USB传输线、电源线 电压自动切换式电源供应器 纸卷轴、纸卷固定板 碳带卷轴、碳带回收纸筒 外部纸卷架(8.4" 外径) 与3" 纸卷轴心 |
| 出厂选配 | 实时时钟 (RTC) 内建式以太网络打印服务器 标签剥离传感器 闸刀式切刀 水洗标静电刷模组 蓝牙无线传输模块（USB接口） 802.11B/G/N无线网络模块（USB接口） 脱机操作键盘 128 x 64 画素，含背光显示，液晶显示屏幕 |