附件：

参考品牌：

方案一：Tanon-2500

方案二：GV2010

方案三：C148

性能与技术要求

1 CCD：2000M高分辨率低照度数码摄像头

2输出分辨率： 1268万像素

3 感光效率：芯片光电转换效率：High QE: ≥76% @600nm

4 读出噪声：≤1.76e@方差中值

5 信噪比：≥76 db

6 像素密度：16 bit

7 动态范围：≥3.6个数量级

8 电动镜头：2/3英寸，Computar高通透电动镜头：F=1：1.2，12.5-75mm

9 激发光源： 302nm，可选配470nm蓝光

10 照明模式：双侧LED白光

11 紫外拍摄面积：≥20×20cm

12 观察功能：可通过机箱上的防紫外观察窗观察实验结果

13 割胶功能：可通过机箱上的操作窗口进行割胶操作

14 定时功能：用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间（1-60分钟）

15 可通过激发光源选择实现凝胶实验结果的全自动拍摄

16 可通过机箱面板进行变焦、聚焦、光圈、白光、紫外（蓝光）灯的全自动制

17 可通过电脑进行变焦、聚焦、光圈、白光、紫外（蓝光）灯的全自动控制

18 可在机箱上直接进行实验结果观察与割胶操作