济宁医学院日照校区门禁系统升级改造项目

询 价 文 件
项目编号：HT-2019-SG-124 
采购人：济宁医学院
代理机构：山东衡天咨询有限公司
二〇一九年十月
  目  录


第一章  询价公告
3
4

第二章  供应商须知及前附表

13

第三章  采购合同

第四章  技术标准和要求
14
第五章  报价文件格式
20
第六章  封面格式
27


第一章  询价公告
山东衡天咨询有限公司受济宁医学院委托，就其济宁医学院日照校区门禁系统升级改造项目以询价的方式组织招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。

一、项目基本信息 
1、项目编号：HT-2019-SG-124 
 2、项目名称：济宁医学院日照校区门禁系统升级改造项目
3、项目概况：本项目为济宁医学院日照校区门禁系统升级改造项目，具体内容详见技术标准和要求。
4、采购人：济宁医学院
联系人：王主任    联系电话：0537-3616129
5、采购代理机构：山东衡天咨询有限公司
联系地址：济宁市任城大道翠都国际A座22楼
联系人：梁老师、伊老师    联系电话：0537-2489666、13325175715      
二、供应商资格要求 
1、在中国境内注册，具有独立法人资格；
2、供应商具备有效的营业执照，须包含本项目采购相关经营范围；

3、供应商需在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；
4、未被暂停或取消日照市范围内招标项目的投标资格；
5、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

6、遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章；
7、本项目不接受联合体投标；
8、资格审查方式：资格后审。
三、报名和获取询价文件的时间及方式（现场报名或邮箱报名） 
有意参加本项目的供应商请于2019年10月14日—2019年10月22日（上午8:00-12:00，下午13:30-17:30）携带营业执照、法人授权委托书及委托代理人身份证原件，上述资料需提供一套加盖公章的复印件到山东衡天咨询有限公司（济宁市任城大道翠都国际A座22楼）或发送至1605956213@qq.com并电话通知项目负责人，通过报名审查后领取询价文件。 

四、纸质报价文件递交截止时间（开标时间）及报价地点


时间：2019年10月25日15:00 时(北京时间）

地点：济宁医学院日照校区主楼1013室

五、发布公告媒介

中国采购与招标网                                         

 2019年10月14日
第二章   供应商须知及前附表
一、供应商须知前附表
	序号
	项   目
	内       容

	1
	项目名称、项目编号
	项目名称：济宁医学院日照校区门禁系统升级改造项目
项目编号：HT-2019-SG-124    

	2
	采购人、联系人及联系电话
	采购单位：济宁医学院
联系人：王主任    联系电话：0537-3616129   

	3
	采购代理机构、联系人及联系电话
	代理机构：山东衡天咨询有限公司

联系地址：济宁市任城大道翠都国际A座22楼

联 系 人：梁老师、伊老师 
联系电话：0537-2489666、13325175715 

	4
	采购内容
	本项目为济宁医学院日照校区门禁系统升级改造项目，具体内容详见技术标准和要求。

	5
	采购方式
	询价

	6
	采购预算
	预算金额：12万元

供应商所投价格不得高于预算金额，否则不予评审。

	7
	供应商资格

要求
	1、在中国境内注册，具有独立法人资格；

2、供应商具备有效的营业执照，须包含本项目采购相关经营范围；

3、供应商需在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；

4、未被暂停或取消日照市范围内招标项目的投标资格；

5、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

6、遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章；

7、本项目不接受联合体投标；

8、资格审查方式：资格后审。

	8
	资格审查
	本项目为资格后审，需在递交报价文件的同时须提供：     

营业执照原件、法人授权委托书及委托代理人身份证原件；
以上材料证件不提供或提供不全的，询价小组将否决其报价。

注：

1、递交报价文件截止时间后提交的证件，不予接受 。

2、资格审查原件和其他信誉业绩等原件资料应密封包装。

3、《报价一览表》需单独密封，在提交上述证件时一并提交。

	9
	开标时供应商需要携带的证件
	企业法定代表人参加开标会议的，需提交其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需提交其身份证原件及授权委托书原件。

未按规定提交证件的供应商，其报价文件将被拒绝。

	10
	供应商提报虚假材料应承担的责任
	供应商必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，发现供应商有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中标资格，其报价保证金将不予退还。定标后，采购人有可能对成交供应商报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交供应商应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。发现成交供应商是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，采购人将取消其成交供应商资格，其报价保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

	11
	报价有效期
	从报价截止之日起90日历天

	12
	报价文件
	正本一份、副本二份（装订）

	13
	签字或盖章要求
	报价文件应按第五章“报价文件格式”要求进行签字或盖章，否则其报价文件作废标处理。

	14
	纸质报价文件

的密封
	1、密封套应标注项目名称、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商单位公章。
2、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其报价文件将被拒绝。

	15
	纸质报价文件
装订要求
	1、报价文件的正本与副本应分别装订成册。
2、报价文件每册均须采用在左侧装订。

	16
	递交纸质报价

文件时间
	2019年10月25日15:00 时前(北京时间）

	17
	纸质报价文件递交截止时间及报价地点
	时间：2019年10月25日15:00 时(北京时间）

地点：济宁医学院日照校区主楼1013室

	18
	付款方式
	本项目无预付款，货到采购人指定地点，安装完毕，经采购人验收合格后,付至合同金额的95%，剩余5%作为质保金，质保期满无质量问题一次性无息付清。

	19
	质保期
	2年

	20
	供货期
	签订合同后15日内

	21
	质量标准
	质量标准：合格，符合国家及行业的相关现行标准、规范及规定。

	22
	询价文件售价
	300元/份（现金缴纳），在提交报价文件的同时缴纳，售后不退。

	23
	知识产权
	供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、著作权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。

	24
	在任何评审环节中，需询价小组就某项定性的评审结论做出表决的，由询价小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。


二、供应商须知
1.  采购人

“采购人”系指济宁医学院。

2． 合格供应商

详见前附表。

3.  报价费用

3.1无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的费用；

3.2采购代理费：1000元整，由成交供应商向采购代理机构支付。

三、询价文件

4. 询价文件组成

4.1本询价文件由询价文件目录所列内容组成。

4.2除4.1内容外，采购人以书面形式发出的对询价文件的澄清或变更内容，均为询价文件的组成部分，对采购人、供应商均起约束作用。

4.3供应商获取询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得询价文件当日向采购人或采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。供应商同时应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的报价文件没有按询价文件要求提交全部资料，或报价文件没有对询价文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款，该报价文件有可能被拒绝。

四、报价文件编写

5. 报价文件的语言及度量衡单位

5.1 报价文件及有关的所有文件均应使用中文。

5.2 除另有规定外，报价文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

6. 报价文件的组成

6.1 报价文件包括下列内容：

一、报价函

二、法定代表人授权委托书

三、报价一览表

四、分项报价表

五、货物配置与技术规格偏离表
六、供货安装方案（自行编制）

七、供应商的资格审查资料

八、供应商认为需要提交的其他材料

7. 报价文件格式

7.1 报价文件包括本须知第7条中规定的内容，供应商提交的报价文件应当使用采购文件所提供的报价文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

7.2 报价文件一律采用A4纸张。

8. 报价

8.1 本项目报价仅限于人民币，同一种货物仅允许提供一个报价。

8.2 报价为一次性不得更改的最终报价。
8.3 本项目为“交钥匙”工程，投标报价包含了本项目所涉及的场地处理、预埋件、运输、施工安装、验收、保险、售后服务、税金等所需的一切费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为货物所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

8.4 本项目不接受负偏离。

9. 报价文件签署

9.1供应商代表必须按询价文件的规定签署报价文件，并在报价文件封面及重要部位加盖公章。

9.2 供应商代表未按询价文件要求签署报价文件及未加盖单位公章，视为无效报价文件，不予评审。 

10. 报价文件密封和标记

10.1供应商应按询价文件格式要求编制装订，报价文件、资格审查资料原件应按下列要求密封。如果密封正确，将由两个密封袋组成。

供应商应准备三份报价文件，密封包装（封面格式见第六部分）：

10.2资格审查资料原件密封。

11. 报价有效期

11.1 从报价之日起，有效期为90日历天。报价文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，采购人有权拒绝。

11.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，采购人可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回投标保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其投标保证金的有效期。

五、报价文件递交

12.报价文件递交截止时间和地点
12.1 截止时间：2019年10月25日15时00分 (北京时间）

    地点：济宁医学院日照校区主楼1013室
   12.2供应商代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟报价截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。

12.3采购代理机构将拒绝接收未办理获取采购文件相关手续的供应商递交的报价文件。

12.4采购代理机构将拒绝接收报价截止时间后送达的报价文件。

13.报价文件签收

13.1 采购代理机构收到报价文件后，向供应商出具报价文件签收证明。

13.2 电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价不予接受。

13.3 对供应商提交的报价文件在报价截止时间后不予退还。

14. 报价文件的补充、修改与撤回

14.1供应商在提交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的报价文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容为报价文件的组成部分。

14.2 供应商对报价文件的补充、修改，应按本须知第10条有关规定密封、标记和提交，并在报价文件密封袋上清楚的标明“补充、修改”或“撤回”字样。

14.3 在报价截止时间之后，供应商不得补充、修改报价文件。

六、公开报价

15.公开报价

15.1 按照采购文件规定的时间、地点公开报价。公开报价由采购代理机构工作人员主持，监督人员、采购人、供应商参加。

15.2公开报价时，由供应商检查报价文件的密封情况。 

15.3 工作人员当众拆启报价文件，唱价员宣读供应商名称、报价等内容。

15.4 记录员将唱价内容分项记录。

15.5 按规定提交合格的撤回通知的报价文件不予开封，并退回给供应商。

七、评审
16. 询价小组

16.1 采购人按照政府采购法律、法规的规定组建询价小组。询价小组人数为三人及以上单数，采取随机抽取的方式产生。询价小组负责对报价文件进行评审，推荐成交供应商候选人。

16.2 询价小组完成评审后，应当提出书面评审报告。评审报告应当包括报价情况、废除报价处理和否决报价情况、合格的报价情况、评审方法和标准、评审报价或者评分比较、推荐的成交单位候选人及其排列顺序、需要澄清或者说明的其他情况等。

　评审报告应当由询价小组全体成员签字。询价小组成员对评审报告有异议的，应当以书面方式阐明其不同意见和理由；拒绝签字且不阐明其不同意见和理由的，视为同意评审报告并以附件的形式记入评审报告。询价小组向采购人提交书面评审报告后，询价小组即告解散。评审过程中使用的文件、表格以及其它资料应当立即交采购代理机构。

17. 询价原则

“公平、公正、择优、效益”为本次网下询价的基本原则，询价小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在询价过程中恪守以下原则：

17.1客观性原则：询价小组将严格按照采购文件要求的内容，对供应商的报价文件进行认真评审；询价小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素； 

17.2统一性原则：询价小组将按照统一的原则和评审方法，用同一标准对各供应商的报价文件进行评审；

17.3独立性原则：评审工作在询价小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。询价小组成员对出具的意见承担个人责任；

17.5保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行；

17.6集体决定的原则：成交单位候选人由询价小组集体推荐。

18. 评审纪律
18.1 评审是询价工作的重要环节，评审工作在询价小组内部独立进行。询价小组应按照评审原则的要求，公正、平等地对待所有供应商，客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

18.2 评审人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

18.3 评审期间，评审人员不得随意出入评审地点、与外界通讯、会客，不得与供应商私下交换意见。

18.4 评审结束后，评审人员应将全部资料整理上交采购代理机构，严禁将评审过程中的任何情况扩散出询价小组以外。

18.5 采购代理机构、询价小组及与询价有关的工作人员应对询价小组成员名单、已获取采购文件的潜在供应商名单、评审过程、各供应商的商业秘密等予以保密。

18.6 在整个评审过程中，供应商企图影响询价结果的任何活动，可能导致报价失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

19.评审方法

19.1询价小组根据符合询价文件要求、报价最低的原则确定成交供应商。如最低报价相同，则根据询价小组综合评定确定成交供应商。

20．特殊情况下的询价方法

如出现供应商达不到法定数量、串通报价、全部不符合询价文件要求以及供应商互相诋毁，导致询价小组无法评审时，询价小组有权否决所有报价停止评审。采购人依法重新组织采购。

21.无效报价

21.1 报价文件不完整；

21.2 未按规定报价，所报价格高于预算金额；

21.3 未按询价文件要求提交报价保证金；

21.4报价文件未按询价文件要求签字或盖章；

21.5报价文件载明的报价交货时间超过询价文件规定的时间；

21.6 报价文件中的技术参数明显不符合询价文件要求；

21.7 供应商未按要求不参加公开报价仪式及询标事宜；

21.8 报价文件出现采购人名称、项目名称、技术参数等与询价文件相关内容严重不一致的；

21.9不符合询价文件中规定的其他实质性要求。

21.10询价小组认定供应商以低于成本报价竞标的将否决其报价。

21.11 供应商有下列情形之一，其报价将被视为无效报价，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利，收缴其报价保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在三年内禁止参加政府采购活动。给采购代理机构、采购人造成损失的，采购代理机构、采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿。情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

1)供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假报价材料；

2) 供应商在投标有效期内撤回报价；

3) 供应商在投标有效期内撤回投标报价；

4) 在整个评标过程中，供应商有企图影响评标结果公正性的任何活动；

5）供应商以任何方式诋毁其他供应商；

6）供应商串标（指供应商之间私下串通，共同损害采购人或其他供应商的利益，或者供应商与采购人之间相互勾结，损害国家、集体、公民的合法权益。）

有下列情形之一的，经询价小组集体表决且三分之二多数认定后，视为串通报价，作废标处理：

①不同供应商的报价文件内容存在异常一致的；

②不同供应商的报价文件错漏之处一致的；

③不同供应商的报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

④不同供应商的报价文件由同一单位或者同一个人编制的；

⑤不同供应商的报价文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

⑥不同供应商的报价文件相互混装的；

⑦不同供应商的报价文件由同一台电脑编制的；

⑧不同供应商委托同一人报价的；

⑨不同供应商使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者报价保函的反担保的；

⑩不同供应商聘请同一人为其报价提供技术或者经济咨询服务的，但招标项目本身要求采用专有技术的除外。

7）以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

8）成交人不按规定签订合同；

9）法律、法规规定的其他情况。

22.废除本次采购项目

22.1采购项目出现下列情形之一的，采购人将予以废除本次采购项目：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的最终报价均超出控制价范围的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

22.2 废除报价后，采购代理机构将把废除报价理由通知所有供应商。

八、合同的授予

23.接受或拒绝任何或所有报价的权力
成交人的报价行为或结果如被投诉损害国家和社会公共利益的，经相关部门依法认定后，采购人在授予合同前，将依法拒绝其成交。

24.成交人

24.1询价小组依据评审方法及评审细则，对报价文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并按经评审的最终报价由低到高排列顺序，推荐3名合格的成交候选人。采购人根据询价小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人，在三个工作日内确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照询价小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织采购。

24.2确定成交结果后，采购人在规定时间内发出成交通知书，并按规定公告成交结果。

24.3 《成交通知书》将作为合同的组成部分。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当依法承担法律责任。

25.签订合同

25.1 成交通知书发出之日起30日内，按照询价通知书确定的事项签订合同。

25.2 询价通知书、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件等均为合同的组成部分。

26. 履约保证金
参见供应商须知前附表。
九、解释权

本询价文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。询价文件未做须知明示，采购代理机构将依据相关法律、法规做出解释。

第三章  采购合同
 （采用济宁医学院制式合同）
 技术标准和要求

	序号
	系统配置
	单位
	数量
	技术标准和要求

	一、东门车牌识别系统
	

	1
	车牌识别摄像机
	套
	2
	抑制强光.宽动态.低照度，配置道闸控制接口，0.1秒瞬间识别,200万像素，语音播报,识别率   大于99 %，具备扫码支付功能，支持脱机工作，防护等级ip66,信噪比50db,工作温度-20—70℃，数据连接方式：10/100M以太网TCP/IP，照度范围0.1Lux（标准）

	2
	安装费
	人工/天
	5
	本出入口设备安装

	3
	辅材
	宗
	1
	线材标牌插排胶带配件等

	二、西门车牌识别系统
	

	4
	车牌识别摄像机
	套
	2
	抑制强光.宽动态.低照度，配置道闸控制接口，0.1秒瞬间识别,200万像素，语音播报,识别率   大于99 %，具备扫码支付功能，支持脱机工作，防护等级ip66,信噪比50db,工作温度-20—70℃，数据连接方式：10/100M以太网TCP/IP，照度范围0.1Lux（标准）

	5
	安装费
	人工/天
	5
	本出入口设备安装

	6
	辅材
	宗
	1
	线材标牌插排胶带配件等

	三、南门车牌识别系统
	

	7
	车牌识别摄像机
	套
	2
	抑制强光.宽动态.低照度，配置道闸控制接口，0.1秒瞬间识别,200万像素，语音播报,识别率   大于99 %，具备扫码支付功能，支持脱机工作，防护等级ip66,信噪比50db,工作温度-20—70℃，数据连接方式：10/100M以太网TCP/IP，照度范围0.1Lux（标准）

	8
	安装费
	人工/天
	5
	本出入口设备安装

	9
	辅材
	宗
	1
	线材标牌插排胶带配件等

	四、桥头车牌识别系统
	

	10
	车牌识别摄像机
	套
	2
	抑制强光.宽动态.低照度，配置道闸控制接口，0.1秒瞬间识别,200万像素，语音播报,识别率   大于99 %，具备扫码支付功能，支持脱机工作，防护等级ip66,信噪比50db,工作温度-20—70℃，数据连接方式：10/100M以太网TCP/IP，照度范围0.1Lux（标准）

	11
	车辆检测器
	套
	1
	TLD-500工业级，检测车辆信息，自动关闸防砸车

	12
	地感线圈 
	套
	2
	国标铁氟龙镀锡，1.0平方，单根多股软皮线绕制，切割预埋

	13
	道闸
	台
	1
	稳定缓冲设计，遥控开关及延时落闸功能。多功能接口，方便车牌识别机.地感.红外线及收费系统的接入

	14
	安装费
	人工/天
	5
	本出入口设备安装

	15
	辅材
	宗
	1
	线材标牌插排胶带配件等

	五、控制系统及其配套设施
	

	16
	设备箱
	个
	5
	不锈钢400*300*180mm,把所有设备放入，保护利用。含漏保等

	17
	网络交换机
	套
	5
	4台5口千兆的，主控需要24千兆核心交换机

	18
	操作电脑
	台
	1台
	主控电脑（cpui7.16G.64位。独立显卡）

	19
	停车场管理软件
	套
	1套
	管理出入口所有硬件设备，可实时监控到出入口车辆的情况，后台实现所有的出入口管控功能

	20
	线材及施工安装
	米
	2000
	光纤，电源线，控制线，通讯线，5类双绞线及穿线管

	21
	光纤收发器
	对
	4
	提供自适应以太端口和Wi-Fi接口，超宽带接入，提供高速数据服务和优质视频服务

	22
	辅材
	宗
	1
	线材标牌插排胶带配件等

	23
	配套土建
	宗
	1
	安全岛刷漆改造，设备地基，开槽挖沟破路面及地面恢复等

	24
	原道闸系统维修
	台
	7
	原7台道闸拆除，保养，打油，换件，喷漆

	25
	设备调试安装费
	人工/天
	20
	整套线路系统及控制中心设备的安装调试

	26
	减速带
	米
	20
	1000*350*50mm,橡塑材质，抗压防老化，质保五年以上


第五章 报价文件格式
正本/副本
                         项目
报价文件
供应商：                              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
        年        月        日   
目  录
一、报价函

二、法定代表人授权委托书

三、报价一览表

四、分项报价表

五、货物配置与技术规格偏离表
六、供货安装方案（自行编制）

七、供应商的资格审查资料

八、供应商认为需要提交的其他材料

一、报价函
               （采购人）：
经研究，我们决定参加项目编号为         的                 项目并提交报价文件。我方完全同意询价文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目：
报价：大写：                          
小写：           元                           
    供货期：              。
同时，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、我们提交的报件文件，正本一份，副本二份。
    2、如果我们的报价文件被接受，我们将履行询价文件中规定的每一项要求，并按我们报价文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。
3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。
4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
5、我们同意按文件要求缴纳保证金，遵守对本次项目所做的有关规定。
6、我们的报价文件自提交之日起有效期为 90日历天 。
7、我们若未成为成交供应商，你公司有权不做任何解释。
供应商（盖章）：
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：
日期：         年      月      日
二、法定代表人授权委托书
              （采购人） ：
我          （姓名）系                   （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的              （姓名、职务或职称）为我单位参与此次询价项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委托权。特此委托。
     （附授权代理人身份证明复印件）
全权代表姓名：              性别：                年龄：    
单位：                      部门：                职务：
供应商名称（公章）：
法定代表人签字或盖章：
                                              日期：   年   月  日
三、报价一览表
单位 ：元                                                  
	项目名称
	

	投标报价
	大写：          
小写：           元

	供货期
	签订合同后     日内

	对询价文件的
响应程度
	

	备注
	


供应商（盖章）：             法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：          
特别说明：
  1、报价币种：人民币；

此表装订报价文件的首页。

此表需单独密封，在提交报价文件时一并提交。

四、分项报价表

供应商名称（盖章）：           法定代表人或授权代理人签字：
                                                        单位： 元
	序号
	产品名称
	品牌
	规格
	制造商（产地）
	单位
	单价
	数量
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	小写：

	
	大写：


说明：报价单位应严格按上面表格的内容把所投所有货物或货物的具体情况填写清楚。
年  月  日
五、货物配置与技术规格偏离表

供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字：
	序号
	货物名称
	数量
	询价文件技术规范要求
	报价文件对应规范
	偏离原因

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：
（1）供应商所报货物如果与询价文件的要求存在偏差，则填写上表。
（2）除本表所列的偏离指标外，其他所有技术参数均应完全响应询价文件中的要求。
年   月   日
六、供货安装方案

（供应商自行编制）
七、资格审查资料
八、供应商认为需要提交的其他材料
第六章  封面格式
	报价文件    
项目编号：

项目名称：____________________  

供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真： 


	资格、资质证明文件                
项目编号：                     

项目名称：____________________  

供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真：


封口格式：

	…………于2019年  月  日   时 (北京时间）之前不准启封（公章）…………




