济宁医学院20200328财务自助投递智能服务终端

采购公告

一、项目内容

济宁医学院20200328财务自助投递智能服务终端。

二、招标要求

1、投标人要求

（1）满足政府采购法第二十二条规定；

（2）在中华人民共和国境内登记注册成立，具有独立法人资格，具备经营相关产品的业务范围；

（3）具有良好的资金及财务状况；

（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。

2、产品规格、采购数量

采购数量：济宁医学院太白湖校区、日照校区各一台，合计两台。

采购预算：单价45000元人民币每台，合计人民币90000元。

供货期：确定采购结果后7个日历日。

功能简介：用于网上报销自助投递原始报销单，具备：1.扫码投单；2.刷身份证确定身份、安全可靠；3.信息维护、自助修改银行卡号。

投递柜参数要求：见附表。

3、报价截止时间

2020年04月01日，周三中午12：00。

4、报价及要求

（1）产品质量不得出现负偏离，供应商提供送货及安装服务。

（2）结算方式：货到安装完毕，验收合格后，供应商向采购人出具真实有效的发票，采购人向供应商支付货物全款。

（3）供应商在采购人指定的时间、地点足量供货并安装，供应商承担运费及安装费用。

（4）确保产品质量，坚决杜绝假货、残次品。

（5）供应商应提供产品的品牌及技术参数。

（6）请明确报出产品质保期，质保期自产品验收合格之日起计算。

三、其他

1、报价方式：一次性报价，投标人密封后于报价截止时间前发电子邮件至jnmczbb@126.com，邮件名称请注明“XX公司关于济宁医学院20200328财务自助投递智能服务终端采购公告”。

2、评标方式：满足参数，低价中标。

3、报价材料：由企业营业执照复印件（加盖公章）、报价单等组成，无论中标与否，报价材料概不退还。

4、项目联系人：济宁医学院资产管理处招标办公室

王老师 0537-3616129

济宁医学院资产管理处

2020年3月28日

附表

投递柜参数

| 主要功能 | 21.5寸低功耗全高清液晶可触摸显示屏，支持10点电容触摸功能 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 7*24小时超稳定工控主机 |  |
|  | 自动读取二代身份证，并提取身份证证件信息 |  |
|  | 二维码识读，灵敏、快捷 |  |
|  | 枪机摄像支持全高清1080P |  |
|  | 80mm高速热敏打印机，可用于打印付款、排队等凭证，自带纸将尽传感器 |  |
|  | 设备内部集成功放及扬声器，可用于播放语音提示、操作步骤等 |  |
|  | 设备留有散热孔，用于通风、散热、排气等 |  |
|  | 设备底部配有滚轮，便于移动 |  |
|  | 设备采用金属钣金加工，表面外观经过喷漆处理最终形成 |  |
|  | 设备经加工处理后，设备表面具有耐空气氧化、蒸汽、水等弱腐蚀介质的功能 |  |
|  | 支持磁条刷卡功能 |  |
|  | 设备符合人机工程学设计，便于操作 |  |
| 产品性能 |  |  |
| 显示屏 | 面板类型 | 有源矩阵TFT-LCD, LED背光 |
|  | 屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
|  | 液晶显示器色彩 | 16.7M |
|  | 宽高比 | 16:9(宽:高) |
|  | 最佳分辨率 | 1920×1080 @60Hz |
|  | 显示区域 | 476.64mm×268.11mm |
|  | 亮度 | 250 nits |
|  | 响应时间 | 18ms |
|  | 对比度 | 3000:01:00 |
|  | 可视角度（水平/垂直） | 89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
|  | 触摸技术 | 10点投射电容触摸屏 |
|  | 触摸响应时间 | ≤10ms |
|  | 触摸屏透光率 | 大于85% |
|  | 触摸表面硬度 | ＞6H |
|  | 触摸方式 | 手指或电容笔 |
| PC主机 | 主板 | H110平台 |
|  | CPU | I5-8400 |
|  | CPU风扇 | 小旋风 |
|  | 固态硬盘 | 128G |
|  | 台式内存 | 8G ddr4内存 |
|  | 电源 | GW-MATX300 |
|  | USB扩展线 | 2.54mm 5pin杜邦头转标准USB母头，母头带锁柱，长度30cm |
| 磁卡刷卡器 | 读卡时间 | 最快读卡时间小于1.0s |
|  | 感应角度 | 卡片与感应区平面最大张角 70° |
|  | 工作频率 | 13.56MHz |
|  | 声音 | 有蜂鸣 |
|  | 磁卡读写标准 | 兼容IBM、ISO、DIN和ANSI标准 |
| 打印机 | 允许划卡速度 | 10cm/s—160cm/s |
|  | 磁头使用寿命 | 大于50万次 |
|  | 读磁道轨道 | 读Track2+3 （SWT1： OFF） |
|  | 打印方式 | 行式热敏 |
|  | 打印密度 | 8点/mm |
|  | 打印速度 | Max.150mm/S |
|  | 打印方向 | 进纸方向 |
|  | 纸卷规格 | 热敏卷纸，宽79.5±0.5mm |
|  | 打印字符 | ASCH/GB18030简体中文/多国字符集/繁体 |
|  | 纸处理方式 | 自动切纸 |
|  | 有效打印宽度 | 72.2±0.2mm |
|  | 切刀寿命 | 100万次 |
|  | 热敏头寿命 | 100km |
| 摄像头 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|  | 镜头 | 4mm@ F2.0, 水平视场角:72°，对角94° |
|  | 宽动态范围 | 数字宽动态 |
|  | 最小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR |
|  | 最大图像尺寸 | 1280 × 720 支持双码流 |
|  | 通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
|  | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
|  | 尺寸(mm) | Φ116.2 × 82.0 |
|  | 重量 | 500g |
|  | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
|  | 频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
|  | 红外照射距离 | 30米 |
|  | 防暴等级 | IK10 |
|  | 功耗 | 5W MAX(ICR切换瞬间7W) |
| 无线路由器 | 产品类型 | SOHO无线路由器 |
|  | 网络标准 | IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.3、IEEE 802.3u |
|  | 最高传输速率 | 300Mbps |
|  | 频率范围 | 单频（2.4-2.4835GHz） |
|  | 网络接口 | 1个10/100Mbps WAN口，4个10/100Mbps LAN口 |
|  | 无线安全 | 64/128/152位WEP加密；WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2安全机制；QSS快速安全设置 |
| 硬盘录像机 | 网络视频输入 | 4路 |
|  | 接入宽带 | 40Mbps |
|  | 录像模式 | 手动录像、定时录像、移动侦测录像、动测和报警录像 |
|  | 类型 | 1个SATA接口 |
|  | 电源 | DC 48V |
|  | 工作温度 | -10℃--+55℃ |
|  | 工作湿度 | 10%--90% |
|  | 功耗（不含硬盘） | ≤65W |
| 出钞闸门 |  |  |
| 二维码扫描器 |  |  |
| NFC读卡器 |  |  |
| 使用环境 | 温度 | 0℃～40℃ |
|  | 相对湿度 | ≤80% |
| 贮藏环境 | 温度 | -20℃～55℃ |
|  | 相对湿度 | ≤90% |
| 电源指标 | 使用电源 | AC220V±10% 50HZ±2% |
|  | 连续工作时间 | 7×24小时 |
|  | 功率 | ＜100W |
| 重量 | 100±10%Kg |  |
| 尺寸 | 600mm(宽)×2106mm(高)×450mm(厚) |  |