济宁医学院20200929冷藏解剖实验台采购项目采购公告

一、项目内容

济宁医学院20200929冷藏解剖试验台采购项目，需购置一台冷藏解剖实验台已解决教学之急，欢迎各供应商参与报价。

二、招标要求

1、投标人要求

（1）满足政府采购法第二十二条规定；

（2）在中华人民共和国境内登记注册成立，具有独立法人资格，具备经营相关产品的业务范围；

（3）具有良好的资金及财务状况；

（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。

2、产品规格、采购数量

采购数量：1台；

采购预算：46000.00元；

技术参数：详见附表。

3、报价截止时间

2020年10月3日，8：00。

4、报价及要求

（1）产品质量不得出现负偏离，供应商提供送货及安装服务。

（2）结算方式：货到验收合格后，供应商向采购人出具真实有效的增值税普通发票，采购人向供应商支付货物全款。

（3）供应商在采购人指定的时间、地点足量供货并安装，供应商承担运费。

（4）供应商应在报价材料中明确产品保修期，并备注联系人及联系方式。

（5）供货时间：确定采购结果后3个工作日。

（6）确保产品质量，坚决杜绝假货、残次品。

三、其他

1、报价方式：一次性报价，投标人自行制作报价单电子版后于报价截止时间前发电子邮件至jnmczbb@126.com，邮件名称请注明“XX公司关于济宁医学院20200929冷藏解剖实验台采购项目报价材料”。

2、成交方式：满足参数，低价成交。

3、报价材料：由企业营业执照复印件（加盖公章）、报价单（加盖公章）、联系人及联系方式等组成，无论成交与否，报价材料概不退还。

4、项目联系人：济宁医学院资产管理处招标办公室

王老师 0537-3616133

济宁医学院资产管理处

2020年9月29日

| 采购内容 | 参考品牌 | 技术参数 | 数量 | 预算（¥） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动升降温控冷藏解剖台 | 上海康为 CRK13381 | 解剖台具有标本冷藏、解剖及净化等功能，四角齿轮螺柱传动装置，同步升降，动力均衡，使托板升降更平稳， 配置进口制冷压缩机，箱体为两层不锈钢板，中间聚氨酯高密发泡，台面与箱体结合部加有密封条，能有效保温。可加通风装置，有效消除标本的有害气体和甲醛造成的异味，确保标本的实用期和清新度。 1、材质：采用韩国浦项优质不锈钢SUS304拉丝板。板厚：1.5mm；表面硬度：HV200；拉伸：Tensile Test Ts/Nmm2Min520；弯曲：180；规格：2100*750*840mm， 最低制冷温度：0-4℃，可调节设定，保鲜与冷冻两用；储藏箱尺寸：1950*680*430 mm；电源：AC220V/50hz；材料：内外箱体板材采用不锈钢SUS304。 2、 台面有凹槽止口设计，与下台面紧密结合，防止福尔马林泄漏，台面可放下挂靠在解剖台侧面，台面模压成型。配有漏电保护装置，台面承重≥160kg，有效容积≥550L。 3、 ★解剖台箱体分内外两层，中间形成通风通道，上口部分采用F25×50mm不锈钢管加强设计，抽风口带风量感应系统。放满福尔马林无直线变形；底侧部带有不锈钢放水阀门；外箱体底部与抽风口联接，上风口尺寸5×40mm条形状，模具冲压而成，上下两排离边框距离2mm；内外箱体间隔支承F25×50mm不锈钢方管，内箱体能保证尸体标本可完全浸泡；不锈钢专利型四柱联动升降系统支撑轴承位于内箱体内四角。传动同步，内箱体内侧带有标本上升引导装置，保证畸形标本的升降顺利. 4、 ★电动升降部分： 4.1 解剖台采用下动力电动不锈钢齿轮专利型四柱联动升降系统升降同步以保证升降台面的平稳升降；电机限位装置，自动锁紧装置，设置于解剖台箱体底部与防腐保存液隔开；电动保险功能；升降台面可在任意位置升降和固定；动力部分在箱体外部采用齿轮链条式蜗轮杆电动传动机构，传动比3:1，伞齿轮为m=2，轴承d=12，四柱为Φ22mm，台面承重≥160kg； 4.2控 制：电动+手动 遥控半径：≤200m • 工作电压：AC220V/50Hz 工作温度：0℃～-20℃ • 有效容积：≥350L 最大输入功率: ≤350W • 承载重量：≥160kg 平台有效行程：≥350mm 4.3 电机传动系统完全位于储藏箱体外，解剖台内标本可放满液体完全浸泡。 5、 冷藏系统：置于外箱体底部，制冷系统与传动部分有机结合，可自由设置冷冻及冷藏温度。制冷设备可以单独开启或者关闭，使用寿命为20年以上，配以数字温控系统，可精确控制箱体内的温度。 | 1台 | 46000.00 |